新能源汽车动力系统与维护理虚实一体化课程平台需求文档

# 课程名称

新能源汽车动力系统与维护

# 页面布局

页面分四个一级tab，分别为：理论学习、虚拟演练、实训项目、技能认证

四个一级菜单在顶部横排摆放，可点击切换，默认选中“理论学习”

# 理论学习tab

页面竖向分为三栏，左侧栏为目录，中间为实训指导书详情，右侧为AI助手。

##左侧目录

目录详情见下方，“实训指导”为选中态。

项目七 电动汽车制动系统维护

任务一 认识电动汽车制动系统

任务二 制动能量回收系统故障诊断与...

任务三 交流异步电机拆卸

理论学习

实训指导

项目十 电动汽车充电系统的构造与维修

任务一 充电系统基础认知

任务二 直流充电系统原理与故障诊断

任务三 交流充电系统原理与故障诊断

##实训指导书详情

### 标题

交流异步电机拆卸实训

### 实训介绍

交流异步电机拆卸实训是电工、机电设备类专业的核心实操实训之一，主要围绕交流异步电机的核心部件拆卸展开，涵盖工具规范使用、关键部件无损拆卸、安全操作等核心内容。通过本实训，可帮助学习者掌握电机拆卸的标准流程与关键技巧，培养规范操作习惯和质量意识，夯实电机运维、检修相关岗位的技能基础，为后续职业技能提升及对应职业技能认证衔接奠定坚实实操基础。

### 技能、岗位与技能认证

这是实训必须掌握、必考、最能体现水平的技能：

对角交叉法拆卸螺栓

技能要求：轴承底座、后端盖、线束连接器等部位必须使用对角均匀松动，防止端盖变形、受力不均、裂纹。易损件识别与处理。明确：弹性垫圈、垫片、弹性挡圈不可重复使用，安装必须换新。这是电机装配质量与寿命的关键。

对应岗位：设备维修工（电机方向）；2. 电气运维工；3. 电机装配与调试

技能认证：

国家职业技能等级认证：1. 维修电工（中级 / 四级及以上）；2. 机电设备安装与维修（中级及以上）

行业职业技能认证：1. 制造业企业：设备维修工（电机方向）；2. 电力 / 机电运维企业：电气运维工；3. 专用设备企业：电机装配与调试工

企业技能等级认证：核心考核点，是电机拆装类认证的必备实操技能，防止部件受力不均变形，适配各认证中电机拆装相关考核内容

橡胶锤轻敲拆卸后端盖

技能要求：禁止硬敲硬砸，掌握轻敲四角、均匀受力的技巧。保护端盖平面、止口、轴承。精密部件（编码器）无损拆卸。编码器拆卸顺序、固定片取出、轻拿轻放。不磕碰、不拉扯线路，是核心技能。

对应岗位：1. 设备维修工（电机方向）；2. 电机装配与调试工

技能认证：

国家职业技能等级认证：1. 维修电工（中级 / 四级及以上）；2. 机电设备安装与维修（中级及以上）

行业职业技能认证：1. 电机检修工（初级及以上）；2. 工业机器人操作与运维（1+X 证书）

企业技能等级认证：1. 制造业企业：设备维修工（电机方向）；2. 专用设备企业：电机装配与调试工

规范使用专用工具

技能要求：吸力泵取螺栓。不同规格套筒、棘轮扳手正确匹配。不混用、不强行操作。

对应岗位：1. 设备维修工（电机方向）；2. 电气运维工；3. 电机装配与调试工

技能认证：

国家职业技能等级认证：1. 维修电工（初级 / 五级及以上）；2. 机电设备安装与维修（初级及以上）

行业职业技能认证：1. 电工特种作业操作证（低压）；2. 工业机器人操作与运维（1+X 证书）；3. 电机检修工（初级及以上）

企业技能等级认证：各类企业电机相关岗位内部认证（设备维修工、电气运维工、电机装配与调试工）

拆卸流程逻辑与顺序

技能要求：先电气部件（线束、编码器）→再机械部件（轴承座、后端盖、转子挡圈）。顺序错误会导致部件损坏。

对应岗位：1. 设备维修工（电机方向）；2. 电气运维工；3. 电机装配与调试工

技能认证：

国家职业技能等级认证：1. 维修电工（中级 / 四级及以上）；2. 机电设备安装与维修（中级及以上）

行业职业技能认证：1. 电机检修工（初级及以上）；2. 工业机器人操作与运维（1+X 证书）；3. 电工特种作业操作证（低压）

企业技能等级认证：1. 制造业企业：设备维修工（电机方向）；2. 电力 / 机电运维企业：电气运维工；3. 专用设备企业：电机装配与调试工

### 实训场景案例

AI根据实训内容自动编写一个实训场景引入故事，并配图

### 实训准备

1. 工具准备：中号棘轮扳手、中号短接杆、13号六角套筒、HW4长套筒、HW6长套筒、PDR套筒、橡胶锤、吸力泵。为每个工具配图，点击图片可放大查看。

2. 物料准备：准备新的弹性垫圈、垫片、弹性挡圈。为每个物料配图，点击图片可放大查看。

3. 工位整理：清理实训台面，划分部件摆放区域，避免拆卸后部件丢失、混用。配图，点击图片可放大查看。

4. 安全提示：穿戴好实训防护用品，明确禁止野蛮操作。配图，点击图片可放大查看。

### 实训时长

90min

### 实操步骤

两级步骤划分，一级步骤为核心操作模块，二级步骤为具体实操细节，也叫操作流程。

#### 步骤一：三相线束连接器拆卸

##### ① 拆卸三相线束连接器固定螺母

1. 工具选用：中号棘轮扳手、中号短接杆、13号六角套筒。

2. 操作要点：用上述工具松开三相线束连接器固定螺母，依次取下螺母、弹性垫圈和垫片。（配图）

3. 注意事项：明确弹性垫圈和垫片不可重复使用，做好标记，提醒后续安装时更换新品。

4. 技能标注：基础技能（工具匹配、部件有序拆卸）

##### ② 取下三相线束接头及相关部件

1. 操作要点：分别取下三相线束接头和下端垫片，将取下的部件按类别摆放在指定区域，做好区分标记。（配图）

2. 注意事项：避免线束拉扯、弯折，防止线束绝缘层破损。

3. 技能标注：基础技能（部件规范摆放、线束保护）

##### ③松开并取出三相交流线束连接器固定螺栓

1. 工具选用：中号棘轮扳手、HW4长套筒。

2. 操作要点：采用对角交叉的方式，均匀松开三相交流线束连接器固定螺栓，松开后取出螺栓及垫片。（配图）

3. 注意事项：对角交叉松开时，力度均匀，避免螺栓滑丝、螺纹损坏。

4. 技能标注：★关键技能（对角交叉拆卸螺栓方法，防止部件受力不均）

##### ④取下三相交流线束连接器

1. 操作要点：螺栓、垫片取出后，平稳取下连接器，避免磕碰连接器接口。（配图）

2. 注意事项：放置连接器时，接口朝上，防止灰尘、杂物进入。

3. 技能标注：基础技能（精密部件无损取放）

#### 步骤二：电机速度编码器拆卸

##### ① 拆卸电机速度编码器盖板

1. 工具选用：中号棘轮扳手、中号短接杆、PDR套筒。

2. 操作要点：用上述工具松开电机速度编码器盖板固定螺栓，依次取下螺栓和盖板。（配图）

3. 注意事项：取下盖板时，轻拿轻放，避免盖板变形，防止灰尘进入编码器内部。

4. 技能标注：基础技能（盖板无损拆卸、精密部件防尘保护）

##### ② 拆卸电机速度编码器

1. 工具选用：中号棘轮扳手、HW4长套筒。

2. 操作要点：用工具松开电机速度编码器固定螺栓，取出螺栓和左右两侧固定片，随后平稳取下电机速度编码器。（配图）

3. 注意事项：拆卸过程中，不磕碰、不硬撬编码器，避免编码器内部元件损坏；固定片做好摆放标记，防止混淆。

4. 技能标注：★关键技能（编码器无损拆卸，精密部件保护技巧）

#### 步骤三：轴承底座与后端盖拆卸

##### ① 拆卸轴承底座固定螺栓

1. 工具选用：中号棘轮扳手、HW4长套筒、吸力泵。

2. 操作要点：采用对角交叉的方式，均匀松开轴承底座固定螺栓，松开后用吸力泵取出螺栓。（配图）

3. 注意事项：吸力泵使用规范，确保螺栓完全吸附后再取出，避免螺栓掉落损坏电机部件；对角交叉松开时力度均匀。

4. 技能标注：★关键技能（对角交叉拆卸方法、吸力泵规范使用）

##### ② 松开后端盖固定螺栓

1. 工具选用：中号棘轮扳手、HW6长套筒。

2. 操作要点：采用对角交叉的方式，均匀松开后端盖固定螺栓，松开后取出所有螺栓，按顺序摆放。（配图）

3. 注意事项：螺栓取出后做好标记，避免后续安装时混淆；力度均匀，防止后端盖受力不均产生变形、裂纹。

4. 技能标注：★关键技能（对角交叉拆卸螺栓，后端盖受力保护）

##### ③ 取出后端盖

1. 工具选用：橡胶锤。

2. 操作要点：用橡胶锤轻轻敲击后端盖四个端角，敲击力度均匀、轻柔，待后端盖松动后，移出三相线柱，平稳取出后端盖。（配图）

3. 注意事项：禁止用金属锤硬砸后端盖，避免端盖变形、破损；移出三相线柱时，避免拉扯线束。

4. 技能标注：★关键技能（橡胶锤规范使用，后端盖无损拆卸技巧）

#### 步骤四：转子前端部件拆卸

##### ① 拆卸转子前端弹性挡圈

1. 操作要点：用合适工具（根据挡圈型号选用）取下转子前端的弹性挡圈，操作轻柔，避免挡圈变形、断裂。（配图）

2. 注意事项：明确弹性挡圈不可重复使用，做好标记，提醒后续安装时更换新品；取下的挡圈妥善放置，避免丢失。

4. 技能标注：★关键技能（弹性挡圈无损拆卸、易损件识别与处理原则）

### 实训收尾

1. 部件整理：将所有拆卸下来的部件（螺栓、垫片、盖板、编码器等）按类别、按拆卸顺序摆放整齐，做好标记，区分可重复使用件和需更换的易损件。

2. 工具归位：将使用后的工具清洁干净，按规格放回指定存放处，检查工具是否完好。

3. 工位清洁：清理实训台面的杂物、灰尘，保持工位整洁。

4. 记录填写：填写实训记录，注明拆卸过程中遇到的问题、易损件更换情况及操作体会。

## AI实训小助手

有固定的问候语

支持用户在输入框中文字输入并发送，支持AI回复。

采用Kimi模型，key为：sk-4eO2ekEo0bZbimbr9OreFy1F1W79bvWXuKycc1suiqnpB5yF

调用方式为：

{

"model": "kimi-k2-0905-preview",

"messages": [

{

"role": "system",

"content": "You are a helpful assistant."

},

{

"role": "user",

"content": "你好"

},

{

"role": "assistant",

"content": "你好！很高兴见到你，有什么我可以帮忙的吗？"

}

],

"temperature": 0.6,

"max_tokens": 32768,

"top_p": 1,

"stream": true

}

# 虚仿演练tab

给出五个虚仿演练资源的入口，并配图，配图要求为显示虚拟仿真特色。仅第五个资源支持点击，跳转链接为：

结构原理虚仿演练

拆装虚仿演练-更换充配电总成

高压虚仿演练

故障维护虚仿演练

交流异步电机拆卸虚仿演练

# 实训项目tab

给出五个实训项目资源的入口，并配图，配图要求为显示真实实训特色。所有资源均不可点击。

结构原理实训

拆装实训-更换充配电总成

高压虚仿实训

故障维护实训

交流异步电机拆卸实训

# 技能认证

本tab内容暂时为空